Projektová dokumentácia

ESP32-CAM video zvonček

Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť systém využívajúci arudino ide a model ESP 32 CAM, ktorý zachytí obraz pomocou fotoaparátu a odošle upozornenie na Whats up. Na základe tohto upozornenia si vieme v aplikácií Home asistent prezrieť video ktoré zachytáva aktuálny obraz.

Schéma zapojenia :

- Po spracovaní predbežných návrhov (skíc) na grafický dizajn sme následne detailne vypracovali 3D návrh zvončeka.  A to konkrétne pomocou nástrojov 3D modelovania  v programe Fusion 360.

Takto sme precízne premenili náš 2D náčrt na 3D model. Vytvorili sme tak prvky ako tlačidlo a kryt mechanizmu zvonenia. Vybrali sme vhodné materiály pre 3D tlač, berúc do úvahy faktory ako je pevnosť, odolnosť a estetika. Použitím textúry farby a iných vzhľadov aby bol dizajn zvončeka skutočne vizuálne príťažlivý.

- Ďalším krokom bolo naprogramovanie Esp 32  cam - pomocou arduino ide.  To zahŕňalo inštaláciu príslušných knižníc ako je knižnica Esp 32 cam a knižnica Whats up api. Jednotlivé kódy v arduino ide je nutné zlúčiť, predovšetkým však treba prihliadať na príslušné funkcie kódov!

Inšpiráciu sme čerpali  z nasledujúcich vzorových stránok:

https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-web-server-camera-home-assistant/

https://randomnerdtutorials.com/esp32-send-messages-whatsapp/

Kombinácia a následné zlúčenie kódov:

#include "esp_camera.h"

#include <WiFi.h>

#include "esp_timer.h"

#include "img_converters.h"

#include "Arduino.h"

#include "fb_gfx.h"

#include "soc/soc.h" //disable brownout problems

#include "soc/rtc_cntl_reg.h"  //disable brownout problems

#include "esp_http_server.h"

#include <HTTPClient.h>

//Replace with your network credentials

const char* ssid = "Názov Wifi";

const char* password = "Heslo";

String apiKey = "1668684";

String phone_number = "+421 telefónne číslo";

String url;

const int buttonPin = 2; // Set the pin number for the button

volatile bool buttonstate = false; // Use a bool instead of an int to store the button state

void IRAM_ATTR buttonISR() {

static unsigned long last_interrupt_time = 0; // Keep track of the last interrupt time

unsigned long interrupt_time = millis();

if (interrupt_time - last_interrupt_time > 100) { // Only trigger the button state change if at least 200 ms have passed since the last interrupt

buttonstate = true;

}

last_interrupt_time = interrupt_time;

}

#define PART_BOUNDARY "123456789000000000000987654321"

#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER

#if defined(CAMERA_MODEL_AI_THINKER)

#define PWDN_GPIO_NUM     32

#define RESET_GPIO_NUM    -1

#define XCLK_GPIO_NUM      0

#define SIOD_GPIO_NUM     26

#define SIOC_GPIO_NUM     27

#define Y9_GPIO_NUM       35

#define Y8_GPIO_NUM       34

#define Y7_GPIO_NUM       39

#define Y6_GPIO_NUM       36

#define Y5_GPIO_NUM       21

#define Y4_GPIO_NUM       19

#define Y3_GPIO_NUM       18

#define Y2_GPIO_NUM        5

#define VSYNC_GPIO_NUM    25

#define HREF_GPIO_NUM     23

#define PCLK_GPIO_NUM     22

#else

#error "Camera model not selected"

#endif

static const char* _STREAM_CONTENT_TYPE = "multipart/x-mixed-replace;boundary=" PART_BOUNDARY;

static const char* _STREAM_BOUNDARY = "\r\n--" PART_BOUNDARY "\r\n";

static const char* _STREAM_PART = "Content-Type: image/jpeg\r\nContent-Length: %u\r\n\r\n";

httpd_handle_t stream_httpd = NULL;

static esp_err_t stream_handler(httpd_req_t *req){

camera_fb_t * fb = NULL;

esp_err_t res = ESP_OK;

size_t _jpg_buf_len = 0;

uint8_t * _jpg_buf = NULL;

char * part_buf[64];

res = httpd_resp_set_type(req, _STREAM_CONTENT_TYPE);

if(res != ESP_OK){

return res;

}

while(true){

fb = esp_camera_fb_get();

if (!fb) {

Serial.println("Camera capture failed");

res = ESP_FAIL;

} else {

if(fb->width > 400){

if(fb->format != PIXFORMAT_JPEG){

bool jpeg_converted = frame2jpg(fb, 80, &_jpg_buf, &_jpg_buf_len);

esp_camera_fb_return(fb);

fb = NULL;

if(!jpeg_converted){

Serial.println("JPEG compression failed");

res = ESP_FAIL;

}

} else {

_jpg_buf_len = fb->len;

_jpg_buf = fb->buf;

}

}

}

if(res == ESP_OK){

size_t hlen = snprintf((char *)part_buf, 64, _STREAM_PART, _jpg_buf_len);

res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)part_buf, hlen);

}

if(res == ESP_OK){

res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)_jpg_buf, _jpg_buf_len);

}

if(res == ESP_OK){

res = httpd_resp_send_chunk(req, _STREAM_BOUNDARY, strlen(_STREAM_BOUNDARY));

}

if(fb){

esp_camera_fb_return(fb);

fb = NULL;

_jpg_buf = NULL;

} else if(_jpg_buf){

free(_jpg_buf);

_jpg_buf = NULL;

}

if(res != ESP_OK){

break;

}

//Serial.printf("MJPG: %uB\n",(uint32_t)(_jpg_buf_len));

}

return res;

}

void startCameraServer(){

httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();

config.server_port = 80;

httpd_uri_t index_uri = {

.uri       = "/",

.method    = HTTP_GET,

.handler   = stream_handler,

.user_ctx  = NULL

};

//Serial.printf("Starting web server on port: '%d'\n", config.server_port);

if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {

httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &index_uri);

}

}

void setup() {

WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0); //disable brownout detector

Serial.begin(115200);

Serial.setDebugOutput(false);

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // Set the button pin as input and enable the internal pull-up resistor

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonPin), buttonISR, FALLING); // Attach the interrupt to the button pin for detecting falling edge (button press)

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.println("Connecting to WiFi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println();

Serial.println("Connected to the WiFi network");

camera_config_t config;

config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;

config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;

config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;

config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;

config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;

config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;

config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;

config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;

config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;

config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;

config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;

config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;

config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;

config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;

config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;

config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;

config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;

config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;

config.xclk_freq_hz = 20000000;

config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;

if(psramFound()){

config.frame_size = FRAMESIZE_SXGA;

config.jpeg_quality = 10;

config.fb_count = 2;

} else {

config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;

config.jpeg_quality = 12;

config.fb_count = 1;

}

// Camera init

esp_err_t err = esp_camera_init(&config);

if (err != ESP_OK) {

Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);

return;

}

// Wi-Fi connection

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("");

Serial.println("WiFi connected");

Serial.print("Camera Stream Ready! Go to: http://");

Serial.print(WiFi.localIP());

// Start streaming web server

startCameraServer();

}

void loop() {

String localIP = WiFi.localIP().toString();

if (buttonstate) { // Check if the button is pressed

message_to_whatsapp("Niekto zvoní: http://" + String(localIP)); // Send the message

buttonstate = false; // Reset the button state to false

Serial.print(String(localIP));

}

delay(300);

}

void message_to_whatsapp(String message) {

url = "https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=" + phone_number + "&apikey=" + apiKey + "&text=" + urlencode(message);

postData();

}

void postData() {

int httpCode;

HTTPClient http;

http.begin(url);

httpCode = http.POST(url);

if (httpCode == 200) {

Serial.println("Sent ok.");

}

else {

Serial.println("Error.");

}

http.end();

}

String urlencode(String str) {

String encodedString="";

char c;

char code0;

char code1;

char code2;

for (int i =0; i < str.length(); i++){

c=str.charAt(i);

if (c == ' '){

encodedString+= '+';

} else if (isalnum(c)){

encodedString+=c;

} else{

code1=(c & 0xf)+'0';

if ((c & 0xf) >9){

code1=(c & 0xf) - 10 + 'A';

}

c=(c>>4)&0xf;

code0=c+'0';

if (c > 9){

code0=c - 10 + 'A';

}

code2='\0';

encodedString+='%';

encodedString+=code0;

encodedString+=code1;

}

yield();

}

return encodedString;

}

- Postup pokračoval vytvorením a inštaláciou chat bot-u priamo do telefónu. Po získaní príslušných údajov je potrebné vloženie špecifických chat ID údajov priamo do arduino kódu.  Takisto je potrebné údaje vložiť aj do ESP cam.

- Modul ESP 32 sme pripojili k zdroju napájania a uistili sme sa že poskytuje vhodné napätie a prúd  podľa špecifikácií modulu.

- Na zachytenie snímky sme použili model fotoaparátu, experimentovali sme s rôznymi rozlíšeniami obrazu nastaveniami kvality a spúšťačmi snímania obrazu(napr. stačenie tlačidla, časovač) aby vyhovovali našim špecifickým potrebám.

- Funkčnosť projektu preverujeme aj pomocou knižnice Whats up api táto odošle správu s upozornením na skupinu.

- Nainštalovali sme si Home asistent na raspberry pi.

- Nakonfigurovali sme modul ESP 32 cam ako komponent kamery v aplikácií Home asistent. Na pripojenie kamery sme použili spomínanú aplikáciu. Home Assistant je open-source platforma domácej automatizácie, ktorá nám umožnila ovládať a automatizovať rôzne inteligentné domáce zariadenia z jedného jednotného rozhrania. Zaujalo nás, že je navrhnutý tak, aby fungoval na rôznych zariadeniach, ako je napríklad Raspberry Pi.

- Pomocou ESP home sme nastavili Esp 32 Dev kit. Použili sme ho z dôvodu užívateľsky prívetivého webového konfiguračného rozhrania, ktoré nám umožňovalo definovať ESP a jeho funkcie pomocou jazyka založeného na YAML.

Po definovaní konfigurácie na ESP home automaticky vygeneruje firmware ktorý je možné nahrať na dosku ESP 32 pomocou arduina ide.

- Esp home sme spojili s platformou Home asistent.

KÓD:

esphome:

name: kontrola_branicky

friendly_name: Rele

esp32:

board: nodemcu-32s

framework:

type: arduino

# Enable logging

logger:

# Enable Home Assistant API

api:

encryption:

key: "BG0Y5vRmixCA6tr11ChTWQeMzrYWM+aA7eHIba9uq18="

ota:

password: "feb20aa5d5543f40eada9d121d49ada6"

switch:

- platform: gpio

name: "Kontorla-bráničky"

pin: 21

wifi:

ssid: "Názov wifi"

password: "Heslo"

# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails

ap:

ssid: "Rele Fallback Hotspot"

password: "GUNHRgivelcb"

captive_portal:

- Zostavili sme hardvérové komponenty do funkčného systému zvončeka vrátane modulu ESP 32, druhého modulu ESP cam a relé (1 Channel DC 12VLatching Relay Module with Touch Bistable Switch MCU Control One Channel Relay) Spodné otvory zvončeka slúžia na napájanie - 12V napája relátko a 5V napája ESP 32 a ESP cam.

Použitím ESP 32 a ESP home sa nám podarilo vytvoriť vlastný zvonček a integrovať ho s open source platformou - Home asistent.

Takto môže plnohodnotne fungovať ako súčasťou inteligentnej domácnosti.

Fotodokumentácia modelu:

Relé – kontrola bráničky

Výsledný produkt : ESP32-CAM video zvonček

Zdroje:

https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-web-server-camera-home-assistant/

https://randomnerdtutorials.com/esp32-send-messages-whatsapp/